LABO ALU

Départements : TIC

Unité d'enseignement CSN

Auteurs :	Jonathan Nicolet
Romain Hurni

Professeur :	Etienne Messerli

Assistant :	Sébastien Masle

Classe :	SysLog1-A

Salle de labo :	A07

Date :	à compléter….

# Introduction

On doit faire un ALU en VHDL avec différents calcules choisis par un opcode.

Pour ce faire, on va d’abord s’intéresser aux différentes possibilités de faire chaque opération.

On va ensuite déterminer laquelle choisir pour que le système soit le plus optimisé possible en limitant la taille des composants et en essayant de les réutiliser pour différentes fonctions.

Avec ceci nous pourrons créer un schéma, puis l’implémenter en VHDL.

Il ne nous restera plus qu’à tester avec Questasim puis sur une carte.

# Analyse et conception

On veut trouver la façon la plus optimisé d’effectuer chaque opération de l’ALU, pour se faire il faut déjà lister les différentes implémentations possibles.

## Addition

Il suffit d’utiliser un additionneur. On peut utiliser l’additionneur add4_full déjà implémenté et l’adapter en addn_full.

## Multiplication

Pour réaliser la multiplication par 2 il faut décaler notre opérande d’un bit vers la gauche.

Il suffit donc de relier les bits [N-1 .. 0] du signal d’entré aux bits [N .. 1] du signal de sortie et mettre le poids faible de la sortie à ‘0’.

On peut aussi additionner le nombre avec lui-même.

## ET logique

On peut réaliser cela grâce à l’opérande AND

## Incrémentation

Elle peut être réalisé avec un additionneur où la deuxième valeur vaut 1.

## Soustraction (A – B)

On peut créer un soustracteur à la manière de l’additionneur en changeant juste l’opération.

Une autre solution est d’utiliser notre additionneur et de réaliser le complément à deux de B, la valeur à soustraire.

## Soustraction (B – A)

On peut utiliser la même solution que pour l’autre soustraction, ou reprendre directement la valeur de celle-ci et l’inverser (car B – A = – (A – B))

## OU logique

Comme pour ET il suffit d’utiliser l’opérateur OR

## Décrémentation

Similaire à la soustraction, on peut soit implémenter un soustracteur soit additionner le complément à deux de 1 (qu’on peut calculer au préalable ou sur le moment).

# Réalisation et implantation

Une solution est de prendre un mux a 3 bits (8 entrées) et de relier chaques opérations.

Avec

Cependant on peut optimiser cela :

- Quand le bit de poids fort est à ‘1’, on effectue une soustraction (à part pour le OR)

- Si on utilise B – A = – (A – B), alors le premier opérande est toujours na_i (sauf pour Or et AND) -> on peut utiliser un mux pour déterminer le deuxième opérande. Dans ce cas on fait deux fois le cà2, les +1 de ceux-ci s’annule, il suffit donc de laisser le cin à 0 dans ce cas.

- On peut aussi passer le résultat du OR et AND dans l’additionneur et l’additionner à 0.

On doit donc déterminer les deux opérandes de l’addition.

Deuxième opérande :

Rappel :

On a donc comme entrée dans le MUX des valeurs dépendant de op2_s:

- On fait soit ne addition soit une soustraction, le bit op2_s nous dit donc si on active ou non le cà2 (inversion des bits + carry de l’additionneur à ‘1’, voir ensuite)

- On a soit na_i (pour l’additionner à lui-même et donc le multiplier par 2) soit le cà2 de nb_i (car B-A = -(A-B)).

- Avec op2_s = 0 on fait un AND. Sinon on fait not((not na_i) AND (not nb_i)) ce qui nous fait na_i OR nb_i.

- Si op2_s est vrai on à 1, sinon -1 (son cà2)

Première opérande :

Le deuxième opérande est na_i sauf quand on fait OR ou AND (quand opcode(1..0) = 10).

Addition :

On a un cin pour le complément à deux, donc lorsque op2_s est a ‘1’. A l’exception de B-A car on fait le cà2 avant et après l’addition ce qui reviens faire – (+1) +1. On ne fait donc rien à la place afin de simplifier le circuit. Lorsqu’on fait B-A on doit également inverser bits du résultat pour refaire le cà2 un dépassement de nombre signé est déterminé par l’overflow et un de nombre non signé par la carry out à 1.

Résultat :

Il nous reste finalement à tester si le résultat vaut 0 et à set result_o

# Réponse question

Expliquer comment vous pouvez obtenir à l’aide de votre ALU, le résultat des tests na_i < nb_i ou na_i > nb_i

Il faut faire l’opération na_i – nb_i et regarder le bit de signe. Cependant sa valeur est fausse s’il y a eu un overflow, on doit donc inverser le résultat dans ce cas avec un xor, on a donc :

na_i < nb_i si result_o(N-1) xor dep_sgn_o

Pour na_i > nb_i il faut tester en plus si le résultat n’est pas égal à 0 (car l’inverse de na_i < nb_i est na _i >= nb_i). On a donc :

na_i > nb_i si (not (result_o(N-1) xor dep_sgn_o)) and (not z_o)

Ce qui peut etre simplifié en not ((result_o(N-1) xor dep_sgn_o) or u_o)

# Simulation

# Conclusion

Date :   Date rendu du rapport

Noms des étudiants :	Etudiant A	Etudiant B

# Annexes ….

Documents annexés avec numérotation et commentaires.